- МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

- НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

- ОТЧЁТ

По лабораторной работе №3

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение 
роботизированных систем»

«Программное обеспечение роботизированных систем»

- ПРОВЕРИЛ:

________________          Гай В.Е.

- ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ

- ГРУППЫ 17-В-1

_______________         Анисимова Е.С.

_______________       Двитовская А.Н.

_______________        Жариков А.П.

_______________        Рассадин А.С.

Нижний Новгород

2020

Цель: разработать контроллер для автомобиля, который позволит переместиться автомобилю как можно дальше за одну минуту времени без столкновений с другими транспортными средствами или статическими объектами. Он должен позволять ехать автомобилю в правой полосе, не заезжая за сплошную полосу и не сталкиваясь с другими автомобилями.

Ход работы:

Для выполнения данной лабораторной работы было выбрано виртуальное пространство File - Open Sample World - samples - robotbenchmark - highway_driving - highway_driving.wbt.

Для работы была взята машина Lincoln MKZ.

Основной контроллер — это простая программа, которая заставляет автомобиль двигаться прямо и уменьшать свою скорость, если впереди обнаружен другой автомобиль, чтобы сохранить дистанцию безопасности.

Доступные устройства датчика расстояния:

Через некоторое время дорога становится извилистой, поэтому нужно учитывать направление дороги. Простой способ сделать это - использовать боковые датчики расстояния, чтобы знать расстояние до правого.

Описание алгоритма работы.

В работе был использован пропорционально-интегрально дифференцирующий (ПИД) регулятор. Он используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых. Рассмотрим эти составляющие.

Каждый из элементов регулятора (пропорциональное, интегральное и дифференциальное звенья) выполняет свою задачу и оказывает свое специфическое воздействие на функционирование системы: пропорциональный закон отвечает за настоящее (реагирует на текущую ошибку), дифференциальный – за будущее (реагирует на тенденцию изменения ошибки), а интегральный – за прошлое (накапливая предыдущие ошибки и сглаживая высокочастотные шумы).

Пропорциональное управление является самым простым в реализации и наиболее часто используется в управляющих системах. Здесь регулятор просто берет отклонение (сигнал ошибки) e(t), умножает его на константу и выдает его в качестве управляющего воздействия u(t). Преимущества: это простота и быстродействие. Недостатки: ограниченная  точность  (особенно  при  управлении  объектами  с большой инерционностью и запаздыванием), перерегулирование. Пропорциональное управление просто в  реализации,  однако  имеет склонность  к  перерегулированию.  Последнее означает, помимо всего прочего, что на сложных извилистых  участках  мы  будем  тратить  много  времени  на  совершение колебательных движения, что чревато не только потерей скорости, но и риском вылета с трассы.

Дифференциатор –это  достаточно  простой  в  реализации  элемент.  Его  задача – умножить разность между текущим значением выходного сигнала и значением выхода в предыдущий момент времени на какой-то постоянный коэффициент:

ud(t) = kd*(y(t)-y(t-1))

Здесь ud(t) –значение управляющего сигнала, kd–постоянный коэффициент, y(t) –текущее значение выходного сигнала (в момент времени t), y(t-1) –предыдущее значение выходного сигнала (в момент времени t-1).

Работает эта компонента (Д-компонента) достаточно очевидно. Если на выходе у нас постоянный сигнал (y(t)=y(t-1)), то значение ud(t) равно нулю и никакого изменения не происходит. Если же что-то начинает меняться (y(t)=y(t-1)), то соответственно начинает изменяться величина дифференциальной  компоненты.  Причем, чем  больше  разнятся между собой значения выходного сигнала, тем больше будет вклад этой компоненты. Отсюда, кстати,  следует  вывод  о  том,  что  использование  одной  лишь  Д-компоненты в регуляторе совершенно неприемлемо. Если ошибка управления постоянна (всегда  y(t)=y(t-1)),  то  эта  компонента  никак  не  прореагирует  на  это.  Поэтому  Д-компонента работает в паре с пропорциональной компонентой. И  тогда  мы  получаем  следующую схему  регулятора,  который  называется пропорционально-дифференциальным(ПД-регулятором):

Передаточная функция ПД-регулятора:

Достоинства: этот  закон  управления  имеет  наивысшее  быстродействие.  ПД-регулятор реагирует не только на величину отклонения e (t), но, что наиболее важно, на скорость ее изменения. Недостатками ПД-регулятора  являются  малая  точность и  чувствительность  к шумам.

Интегратор занимается тем, что складывает (накапливает, суммирует, интегрирует) сигнал ошибки e(t). Управляющий сигнал u(t) в каждый момент времени пропорционален интегралу ошибки e(t). Из этого можно сделать вывод о том, что И-регулятор реагирует на длительные отклонения  управляемой  величины,  а  кратковременные  отклонения  им сглаживаются.

Передаточная функция И-регулятора:

Чистое  И-регулирование  приведет  к  тому,  что  колебания  системы  будут становиться  все  больше  и  больше,  пока  система  не  пойдет  вразнос.  Именно поэтому интегратор используется вместе с пропорциональным звеном. Преимущества:   лучшая   по   сравнению   с   П-регулятором   точность   в установившемся режиме, а при определенном соотношении коэффициентов kп и kи ПИ-регулятор обеспечивает хорошие показатели и в переходных режимах. Недостатки: худшие свойства в переходных режимах (меньшее быстродействие и большая колебательность). Для  того  чтобы  система  не  шла  вразнос  из-за  постоянного  накопления  ошибок, работу интегратора обычно ограничивают, т.е. определяют минимальное и максимальное значения  накопленного  сигнала.

В нашем случае шумов нет, однако есть систематическое отклонение из-за того, что датчик поворачивается вместе с машиной, вызывая дополнительное увеличение показаний датчиков, при том, что машина по факту находится ближе/дальше. Данное отклонение приводит к постепенному раскачиванию автомобиля. Поэтому интегральная составляющая PID-регулятора в нашем случае используется не для поддержания, а для сопротивления изменению скорости, поэтому коэффициент интегральной составляющей берётся с обратным знаком.

В итоге мы получаем пропорционально-интегрально-дифференциальный закон управления.

Закон ПИД-управления выглядит как сумма входящих в состав ПИД-регулятора управляющих компонент:

Передаточная функция ПИД-регулятора:

Настройка пропорциональной компоненты

Обнулим коэффициенты ki и kd. Они нас пока не интересуют. Будем разбираться с kp, варьируя его значение, скажем, от 1 до 100. Установим сначала значение kp, равное 1. 22. Если система очень медленно выходит на линию, то kp надо увеличивать. Если же начинаются колебания, то kp надо уменьшать.

При этом некоторые рекомендуют следующую методику изменения значений коэффициента. Установим сначала маленькое значение kp. Допустим, колебаний еще нет. Далее увеличиваем это значение в 10 раз, пока не начнутся колебания. Теперь уменьшаем значение коэффициента kp, но не в 10 раз, а в 2 раза. И так до тех пор, пока колебания не прекратятся. И так далее. Т. е. мы ищем искомое значение, сначала используя большие шаги, а затем все меньшие.

В ходе экспериментов оптимальным значением коэффициента пропорциональной составляющей оказалось kp = 0.12.

Настройка интегральной компоненты

Значение коэффициента интегральной компоненты ki должно быть мало по сравнению c kp. В качестве начального значения коэффициента ki рекомендуется брать число от 0.0001 до 0.01. Процедура поиска (подбора) коэффициента ki точно такая же, как и коэффициента пропорциональной составляющей (сначала большие шаги, а затем маленькие). Слишком большое значение коэффициента ki также проявляется в появлении колебаний.

В ходе экспериментов оптимальным коэффициентом интегральной составляющей оказалось ki = 0.0022.

Настройка дифференциальной компоненты

Если мы уверены, что шумы в нашей системе на слишком велики, то можно ввести и дифференциальную компоненту. Для настройки kd установим сначала значение этого коэффициента, равное 0. Далее установим какое-нибудь небольшое значение коэффициента пропорционального звена kp (например, kp =1). Главное, что значение kp должно быть таким, чтобы система при нулевом значении kd не совершала колебаний.

Далее установим какое-нибудь небольшое начальное значение коэффициента kd (например, kd =0.1).

Будем увеличивать коэффициент kd до тех пор, пока не станут проявляться ошибочные колебания, вызванные малыми шумами. При этом колебания от слишком большого коэффициента происходят значительно быстрее, чем колебания от недостаточного коэффициента. Рекомендуется устанавливать коэффициент в половину или четверть от того, при котором начинаются колебания от слишком большой его величины. Главное в этом процессе – вовремя убедиться в том, что поведение системы является адекватным (машина ведет себя на трассе хорошо).

В ходе экспериментов оптимальным коэффициентом дифференциальной составляющей оказалось kd = 1.

Результаты соревнования:

Код контроллера:

Блок схема алгоритма:

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были освоены навыки реализации алгоритма пропорционально-интегрально-дифференциального управления или ПИД-регулятора, как способ контроля скорости и положения автомобиля на дороге.