# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

# ОТЧЁТ

По лабораторной работе №3

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение 
роботизированных систем»

«Программное обеспечение роботизированных систем»

# ПРОВЕРИЛ:

________________          Гай В.Е.

# ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ

# ГРУППЫ 17-В-1

_______________         Тищенко А.

_______________         Нефедкин В.

_______________        Семенова Д.

_______________        Лазарева В.

Нижний Новгород

2020

Задача: Создание цифрового двойника робота ElcBot. Компоненты робота: рама, два мотора, два колеса, kinect,ультразвуковые датчики (можно смоделировать с помощью DistanceSensor), два динамика по бокам робота, треть колесо - поддерживающее.

Написать контроллер для робота для его движения вдоль стены на заданном расстоянии (с помощью датчиков расстояния).

Ход работы:

Создание сцены и робота

Для выполнения данной лабораторное работы было создана сцена, максимально приближенная к аудитории 6135

По условиям задачи мы должны были создать робота-двойника ElcBot

Код контроллера для нашего робота:

Код для контроллера делится на 2 части : Первичная настройка и цикл работы. В первой части кода мы объявляем параметры моторов и датчиков, так же по условию нам надо было чтобы ElcBot двигался от стены/препятствий на определенном расстоянии для этого мы добавили ряд переменных:

- переменная k — необходима для регулирования времени которое требуется для определения и объезда препятствия. В случае если коэффициент будет слишком большим робот при выезде из одного препятствия может не успеть среагировать на новое,при слишком малом коэффициенте во время объезда, к примеру, стены он будет «дергаться» , т.к. в перерыве между обнулением коэффициентов скорость возвращает исходное значение.

- переменная n — необходима для регулирования расстояния на котором датчики сигнализируют о препятствие, чем меньше коэффициент тем меньше будет расстояние на котором робот объезжаем препятствие.

В основном цикле контроллера мы считываем показания с датчиков, на их основе изменяем счетчик k и регулируем движение следующим образом: в качестве триггера установим расстояние которое «увидят» датчики 50, помноженное на коэффициент n. В ситуации когда робот приблизиться к препятствию и один из датчиков передаст что расстояние до стены меньше 50*n, мы увеличиваем счетчик значение 10, следующим условием проверяем куда поворачивать: если препятствие справа ближе , то поворачиваем налево, если ближе слева , то соответственно направо. Последними двумя командами мы передаем каким образом необходимо вращаться колесам(осуществлять поворот вправо/влево или ехать прямо).

"""ControlRob controller."""

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

left_motor = robot.getMotor('wheel1')

right_motor = robot.getMotor('wheel2')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

left_motor.setVelocity(0.0)

right_motor.setVelocity(0.0)

ds_left = robot.getDistanceSensor('ds_left')

ds_left.enable(timestep)

ds_right = robot.getDistanceSensor('ds_right')

ds_right.enable(timestep)

k = 0

n = 1

while robot.step(timestep) != -1:

left = ds_left.getValue()

right = ds_right.getValue()

if k != 0:

k -= 1

continue

left_speed = 1

right_speed = 1

if right > 50*n or left > 50*n:

k = +10

if right<left:

left_speed = 1

right_speed = -1

else:

left_speed = -1

right_speed = 1

left_motor.setVelocity(left_speed)

right_motor.setVelocity(right_speed)

pass

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены возможности максимально детального проектирования робота, мира(сцены) и возможности датчика расстояния и его применение для корректировки траектории движения робота.